Mesto Dunajská Streda – Dunaszerdahely Városa

Mestský úrad  – Városi hivatal

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Príloha1

Technické požiadavky na kamery- formulár na predloženie cenovej ponuky

|  | Tovar | Jednotková cena s DPH | Kus | Spolu (jednotková cenaX kus) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zdroj nepretržitého napájania |  | 1 |  | Line-interactive zdroj nepretržitého napájania, výkon 1000VAi (480W), 4x výstup, 1x vstup, LCD panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kábel nie je súčasťou), možnosťspravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery 100x285x140 mm |
|  | Dovybavenie Ethernet infraštruktúry |  | 1 |  | IP8 SWITCH POE 2xGBIT - Cisco SB switch 8x 10/100 Mbps + 2x Gbit porty SFP alebo RJ45 konektormi, podpora Poe pre 4 porty do 15.4W alebo do 8 portov do 7.5W, konfigurovateľný cez WebView |
|  | Kamera typ A |  | 6 |  | Avigilon resp. ekvivalent 3.0W-H3-B2 - 3 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2048 x 1536 pixelov @ 20fps, citlivosťfarebná 0.2Lux/F1.2, č/b 0,02Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter |
|  | Kamera typ B |  | 2 |  | Avigilon resp. ekvivalent 5.0-H3-B2 - 5 MPx zoomovacia kamera IP interiérová farebná Day/Night, 1/3.2" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlíšenie 2592 x 1944 pixelov @ 13fps, citlivostť farebná 0.3Lux/F1.2, č/b 0,03Lux/F1.2, zoomovací objektív 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filter |
|  | Kryt na vonkajšie kamery s držiakom |  | 8 |  | Kryty na vonkajšie kamery s držiakom, objímkou na stĺp a so zdrojom 24VAC, 1,5A |
|  | Kamera typ C |  | 7 |  | Avermedia resp. ekvivalent SF2012H-D - 2 MPx kamera IP dome interiérová farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom s IR LED, dosvit 15m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivostť 0Lux/F1.2 (IR LED), vstavaný varifokálny objektív 2.7-9mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhranie 100Base-TX/10BaseT- Ethernet, vstup pre externý mikrofón, slot na SD kartu, alarmový vstup a výstup, napájanie 12VDC/550mA, PoE, 8.8W max., rozmery Ø132x108 mm, hmotnosť680g |
|  | Kamera typ D |  | 6 |  | Avermedia resp. ekvivalent SF2012H-B - 2 MPx kamera IP kompaktná farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom s IR LED, dosvit 20m, 1/3.2" CMOS obrazový senzor, megapixelové rozlíšenie 1600x1200 pixelov pri 15 fps, 1280x720 pixelov pri 30 fps, citlivosť 0Lux/F1.2 (IR LED), vstavaný varifokálny objektív 3.6-16mm, duálne streamovanie, kompresia MPEG-4, MJPEG, H.264, rozhranie 100Base-TX/10BaseT- Ethernet, vstup pre externý mikrofón, alarmový vstup a výstup, napájanie 12VDC/550mA, PoE, 9.3W max., rozmery Ø83x180 mm, hmotnosť 1000g, s držiakom na stenu |
| 2. | Všeobecný materiál |  | 1 |  | Spotrebný materiál (inštalačné krabice, konektory, prepojovacie káble) |
| 3. | Softvér |  | 1 |  | Záznamový software (AVIGILON resp. ekvivalent - 4C-HD-NVMS-COR - Softvér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie Avigilon a iných megapixelových kamier a web serverov do max. počtu 16) |
|  | Montáž |  | 1 |  | Montáž kamier a príslušenstva |
|  | Montáž |  | 1 |  | Napojenia a odbočky na existujúcu optickú sieť |
|  | Konfigurácia |  | 1 |  | Konfigurácia kamier, existujúceho PC - nahrávacieho rekordéra, školenie užívateľov a správcu systému, bez kabelážnych prvkov, spotrebného materiálu a dopravy |
|  | Montáž |  | 1 |  | Montáž komponentov pre doplnenie kabelážnej infraštruktúry, výkopové práce |
|  | Integrácia |  | 1 |  | Integrácia existujúcich analógových kamier do nového kamerového systému |
|  | Celkom |  |  |  |  |